Задача 1.Необходимо получить видеопоток с камер DCS-2103/2130 и DCS-2210/2230, которые находятся за Интернет-шлюзом DIR-620 cFW1.4.0.

IP-адрес на Wan-интерфейсе DIR-620: 192.168.100.106
IP-адрес на LAN-интерфейсе DIR-620: 192.168.0.123
Камера DCS-2210: IP-адрес 192.168.0.100. Порт HTTP 80.
Камера DCS-2130: IP-адрес 192.168.0.101. Порт HTTP 8080.

РЕШЕНИЕ:

Для каждой камеры необходимо открыть на Интернет-шлюзе для доступа один порт. По умолчанию для камер DCS-2103/2130 и DCS-2210/2230 это порт 80 (TCP/UDP) HTTP порт

Номер этого порта должен быть изменен для каждой из камер, находящихся за Интернет-шлюзом.

Изменить его можно на вкладке Setup– Network Setupна web-интерфейсе камеры:

Решение:

1.На камере DCS-2210/2230 порт оставляем без изменений, на DCS-2103/2130 меняем HTTP порт на 8080

Нажимаем SaveSettings

2.Открываем эти порты на Интернет-шлюзе DIR-620:
Заходим на WEB интерфейс роутера DIR-620 и открываем меню Расширенные настройки. Переходим в пункт Виртуальные серверы.

Далее нажимаем кнопку Добавить и прописываем необходимые параметры:

Шаблон –Можно выбрать заранее сохраненные правила для зарезервированных сервисов.
Имя- Имя правила, задаем любой желаемый параметр

Интерфейс– Выбираем WAN интерфейс

Протокол– Выбираем необходимый протокол TCP, UDP или оба
Внешний порт – Указываем порт, по которому будем обращаться из внешней сети.

Внутренний порт– Порт, на который необходимо получить доступ.
Внутренний IP– IP-адрес камеры.

Удаленный IP– IPадрес, с которого можно получать доступ. (Поле оставьте пустым, если необходимо получать доступ с любых IPадресов)

Для нашего примера настройки будут выглядеть следующим образом для камеры DCS-2210/2230:

После ввода соответствующих настроек справа-снизу страницы нажимаем кнопку Изменить для сохранения созданного правила. Теперь в списке виртуальных серверов мы видим, созданное нами правило для камеры DCS-2210/2230. Нажимаем справа-снизу страницы кнопку Добавить и прописываем соответствующие настройки для камеры DCS-2103/2130, после чего также нажимаем Изменить для сохранения сделанных настроек.

После этого в списке виртуальных серверов будут отображаться оба созданных правила проброса портов.

Сохраняем настройки нажатием клавиши Сохранить в правом-верхнем углу страницы

Настройка закончена.

3. Проверяем:
Обращаемся к камерам из внешней сети:
http://192.168.100.106:8080
http://192.168.100.106:80

Задача 2.Необходимо получить видеопоток с камеры DCS-6113, которая находится за Интернет-шлюзом DIR-815

IP-адрес на Wan-интерфейсе DIR-815: 192.168.100.106
IP-адрес на LAN-интерфейсе DIR-815: 192.168.0.1
Камера DCS-6113: IP-адрес 192.168.0.20. Порт HTTP 80.

По умолчанию камера DCS-6113 использует порты 80 и 8080(TCP) HTTP порт (открывает доступ к WEB-интерфейсу и транслирует видео-поток)

Изменить их можно на вкладке Setup-Network-Port& AccessNameSettingsна web-интерфейсе камеры.

В нашем примере порты остаются без изменений.

Откроем порты на маршрутизаторе DIR-815:

Выбираем вкладку Advanced\Virtual Server и прописываем необходимые параметры:

Name - Имя правила ( задаем любой желаемый параметр)
Public Port – Указываем порт по которому будем обращаться из внешней сети.
Traffic Type - выбираем необходимый протокол TCP, UDP или любой (ANY).

IpAddress– IPадрес камеры
Private port – Порт, на который необходимо получить доступ.
Schedule – Можно создать расписание, по которому будет работать наше правило.

Для данного примера настройки будут выглядеть следующим образом:

Сохраняем настройки нажатием клавиши SaveSettings

Настройка закончена.

Проверяем:
Обращаемся к камере из внешней сети:
http://192.168.100.106:80

Примечание! Если вместо изображения черный квадрат – пробуем следующее:
1. Отключаем антивирусы/межсетевые экраны (в т.ч. брандмауэр Windows)
2. В свойствах обозревателя IE, на вкладке «Безопасность» во всех зонах ставим низкий уровень защиты.